- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт прикладной математики и механики

- Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

- «Триггеры, счетчики и регистры»

- по дисциплине «Электронника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		       Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший преподаватель		       Макаров А. С.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

цель работы

Необходимо изучить функционирования триггеров различных типов и

экспериментально определить таблицы состояния (таблицы истинности) триггеров. Также изучить функционирования счётчиков и регистров.

ход работы

Для исследования асинхронного RS-триггера с инверсными входами была составленна данная схема:

Схема асинхронного RS-триггера

| U4 | U5 | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | - | Запрещено |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Q | Q | Хранение |

Таблица истинности асинхронного RS-триггера

Для исследования синхронного RS-фильтра была созданна данная схема:

Схема синхронного RS-фильтра

| S | C | R | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | Q | Q | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Запрещено |

Таблица истинности синхронного RS-триггера

Для исследования D-триггера была собрана схема из синхронного RS-тригера и инвертора:

Схема D-триггера

| D | C | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | - | - | Хранение |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |

Таблица истинности D-триггера

Для исследования 2-х ступенчатого триггера была собранна следующая схема:

Схема 2-х ступенчатого триггера

| S | C | R | Q | Q | Q1 | Q1 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Q | Q | Q1 | Q1 | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Q | Q | Q1 | Q1 | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Q1 | Q1 | Сброс на 0 на 2-м триггере |
| 0 | 1 | 1 | Q | Q | 0 | 1 | Сброс на 0 на 1-м триггере |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Q1 | Q1 | Установка 1 на 2-м триггере |
| 1 | 0 | 1 | Q | Q | 1 | 0 | Установка 1 на 1-м триггере |
| 1 | 1 | 0 | - | - | Q1 | Q1 | Запрещено для 2-го |
| 1 | 1 | 1 | Q | Q | - | - | Запрещено для 1-го |

Таблица истинности для 2-х ступенчатого триггера

Для исследования JK триггера была собранна следующая схема:

Схема JK-триггера

| J | C | K | Q | Q | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | - | - | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | - | - | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | - | - | Хранение |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Инверсия |

Таблица истинности JK-триггера

Также был исследован суммирующий счетчик на JK-триггерах, были взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний. На вход счетчику подается двоичное чистло, которое хранится в триггерах схемы, увеличивается при поступлении на его вход первого импульса. В исходном состоянии во всех триггерах счетчика записанны нули.

Суммирующий счетчик на JK-триггерах вместе с временной диаграммой

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Состояния суммирующего счетчика на JK-триггерах

Также был исследован вычитающий счетчик на JK-триггерах и сняты показания анализатора логических сигналов и потроена таблица состояний

Вычитающий счетчик на JK-триггерах c временной диаграммой логических состояний

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Состояние вычитающего счетчика на JK-триггерах

Также был исследован суммирующий счетчик на JK-триггерах с дополнительным входом R, взяты показания анализатора логических сигналов и построена таблица состояний.

Схема суммирующего счетчика на JK-триггерах с дополнительным входом R с временной диаграммой

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |

Состояние суммирующего счетчика на JK-триггчерах с дополнительным входом R

Также был исследован последовательный регистр на D-триггерах, взяты показания анализатора логчических сигналов.

Схема последовательного регистра на D-триггерах с временной диаграммой

| N | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

Состояние последовательного регистра на D-триггерах

ответы на контрольные вопросы

Нарисуйте временные диаграммы установки синхронного D-триггера в нулевое и единичное состояния.

Используя элемент И-НЕ, нарисуйте схему D-триггера со статической синхронизацией.

Можно ли собрать JK-триггер на основе асинхронного RS-триггера?

Основная идея изобретения JK-триггера – избавиться от неопределенности асинхронного RS-триггера при определенных поданных сигналах. Поэтому JK-триггер нельзя собрать на основе асинхронного триггера. Простейший JK-триггер можно получить из синхронного RS-триггера с динамическим управлением, если ввести дополнительные обратные связи с выходов триггера на входы, которые позволяют устранить неопределенность в таблице состояний

Постройте схему четырёхразрядного суммирующего двоичного счетчика с модулем, равным 12.

Нарисуйте схему трёхразрядного вычитающего счетчика с показаниями, изменяющимися от 7 до 2.

Принцип анализа состояния триггера с учетом входных воздействий

Принцип анализа заключается в записи сотояний триггера при переборе комбинаций входных сигналов.