- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт прикладной математики и механики

- Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

- «Полупроводниковые диоды»

- по дисциплине «Электроника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		       Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший преподаватель		       Макаров А. С.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

цель работы

Экспериментально исследовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) диодов. Изучить основные свойства, проводимость и параметры диодов. Исследовать практическое применение диодов в источниках питания.

ход работы

Для изучения ВАХ диодов была создана следующая схема:

Электрическая схема изучения ВАХ диодов

Прямые ветви ВАХ диодов

| R, % | I, мА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 88.839 | 1,004 |
| 20 | 44,185 | 0,930 |
| 30 | 29,112 | 0,886 |
| 40 | 21,440 | 0,854 |
| 50 | 16,687 | 0,828 |
| 60 | 13,314 | 0,804 |
| 70 | 10,569 | 0,780 |

ВАХ диода 1 (1BH62)

| R, % | I, мА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 94.727 | 0.475 |
| 20 | 47.261 | 0.438 |
| 30 | 31.348 | 0.417 |
| 40 | 23.327 | 0.402 |
| 50 | 18.442 | 0.389 |
| 60 | 15.087 | 0.379 |
| 70 | 12.527 | 0.369 |

ВАХ диода 2 (1N1199C)

| R, % | I, мА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 86,993 | 1,171 |
| 20 | 42,889 | 1,138 |
| 30 | 28,010 | 1,118 |
| 40 | 20,403 | 1,103 |
| 50 | 15,637 | 1,091 |
| 60 | 12,170 | 1,079 |
| 70 | 9,208 | 1,066 |

ВАХ диода 3 (02BZ2.2)

График ВАХ диода 1

График ВАХ диода 2

График ВАХ диода 3

Расчет статических сопротивлений диодов при R = 40%:

R1=U1I1= 39.832

R2=U2I2= 17.233

R3=U3I3= 54.061

Расчет динамического сопротивления диодов при R = 40% и R = 30%

Rд1 = U2-U1I2-I1 = 4

Rд2 = U2-U1I2-I1 = 1.875

Rд3 = U2-U1I2-I1 = 1.875

Обратные ветви ВАХ Диодов

- Входное напряжение – 50 В.

| R, % | I, мкА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 7,203 | 44,999 |
| 20 | 7,076 | 39,999 |
| 30 | 7,071 | 34,999 |
| 40 | 6,782 | 29,998 |
| 50 | 6,569 | 24,998 |
| 60 | 6,505 | 19,998 |
| 70 | 6,430 | 14,999 |

ВАХ диода 1

| R, % | I, мкА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 11,116 | 44,999 |
| 20 | 10,789 | 39,998 |
| 30 | 10,812 | 34,998 |
| 40 | 10,576 | 29,997 |
| 50 | 10,820 | 24,997 |
| 60 | 10,828 | 19,997 |
| 70 | 10,466 | 14,998 |

ВАХ диода 2

График обратной ВАХ диода 1

График обратной ВАХ диода 2

Исследование обратной ветви ВАХ стабилизатора

- Выходное напряжение – 15 В

| R, % | I, мкА | U, В |
| --- | --- | --- |
| 10 | 121,395 | 2,574 |
| 20 | 59,577 | 2,468 |
| 30 | 38,56 | 2,402 |
| 40 | 27,697 | 2,353 |
| 50 | 20,762 | 2,31 |
| 60 | 15,557 | 2,266 |
| 70 | 10,891 | 2,213 |
| 80 | 5,552 | 2,112 |
| 90 | 0,089 | 1,492 |

ВАХ стабилизатора

График обратной ВАХ стабилизатора

На графике заметен резкий рост тока через диод, что говорит о приложени достаточного обратного напряжения – это явление назвывается лавинным пробоем диода

Исследование стабилизированного источника питания

Для работы была созданна данная схема:

Схема стабилизированного источника питания

Показания осцилографа стабилизированного источника питания

В схему был добавлен стабилизатор

Схема со стабилизатором

Показания осцилографа в схеме со стабилизатором

выводы

В ходе выполения работы были изучены ВАХ полупроводниковых диодов, основные свойства и способность диодов проводить ток. Было замечено что диоды 1 и 2 имеют гораздо большее статическое обратное сопротивление, чем прямое сопротивление. Это обусловлено тем, что эти диоды не пропускают обратный ток при недостаточно высоком напряжении. Диод 3 имеет более низкое обратное сопротивление, чем прямое, потому что он пропускает обратный ток

ответы на контрольные вопросы

- Учитывая одностороннюю проводимость диода, нарисуйте график тока через диод при подаче на него гармонического напряжения с амплитудой 5 В

ВАХ диода при гармоническом сигнале

Как работает простая схема стабилихации напряжения

Схема стабилизации напряжения использует стабилитрон с токоограничивающим резистором RD. Нестабильное напряжение подается на вход, на стабилитрон приходит обратное напряжение. На выходе стабилитрона идет стабильное напряжение.

Как изменится напряжение стабилизации, если последовательно соединить два стабилитрона?

Напряжение стабилизации увеличится при последовательном соединении двух стабилитронов, так как напряжение стабилизации – сумма напряжений стабилизации двух стабилитронов и при его преодолении стабилитроны начнут проводить обратный ток.

Почему не рекомендуется парралельное соединение двух стабилитронов?

Так как два стабилитронона могут иметь различные напряжения стабилизации при их номинальном равенстве, что значит что стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации будет пропускать весь ток, закоротив второй диод. Также при выходе из строя одного стабилитрона весь ток пойдет через второй стабилитрон, повышая его риск выхода из строя.

Поясните работу источника питнания по принципиальной схеме.

Схема состоит из генератора гармонических сигналов, трансформатора, однофазного мостового выпрямителя, стабилизатора, резистора и конденсатора. Генератор создает гармонический сигнал, трансформатор приводит его к нужному напряжению, а мостовой выпрямитель создает постоянный ток, конденсатор выравнивает волны напряжения, резистор задает ток стабилизации а стабилизатор поддерживает постоянное выходное напряжение.

Каковы недостатки подобных схем стабилизации?

Такие схемы стабилизации имеют такие недостатки как, низкое КПД из за потерь энергии на трансформаторах и выпрямителях в виде тепла, выработанное тепло может влиять на другие приборы и изменить их характеристики, например повысить сопротивление резисторов, линейние источники питаня тратят время на изменение выходного напряжения, а также трансформаторы и выпрямители могут создать помехи и нарушить работу других устойств.

Поясните причины начала ВАХ не сначала СК.

ВАХ начинается не сначала СК, потому что есть внутреннее сопротивление элемента, ограничивающее ток при нулевом напряжении.

Предложите методику проверки работы стабилитрона, как стабилизатора напряжения источника питания.

Для проверки работы можно на выходе стабилитрона можно поставить вольтметр и контролировать входное напряжение, если оно будет выше стабилизационного то это признак возможного выхода из строя элемента.