- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт прикладной математики и механики

- Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6

- «Биполярные транзисторы»

- по дисциплине «Электронника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		       Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший преподаватель		       Макаров А. С.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

цель работы

Провести экспериментальные исследования ВАХ транзисторов и изучить основные параметры биполярных транзисторов

ход работы

ОЭ схема

В ходе выполнения работы была созданна схема ОЭ, для изучения биполярных транзисторов. В начале исследуется зависимость тока базы от напряжения между базой и эммитером при постоянных напряжениях на коллекторе, которые равны 5, 10, 15 В.

ОЭ схема

| - R, % | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | - 45 | - 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | - 0.827 | - 0.791 | - 0.765 | - 0.742 | - 0.716 | - 0.684 | - 0.644 | - 0.598 | - 0.55 | - 0.5 |
| - IБ, мА | - 2.58 | - 1.211 | - 0.663 | - 0.363 | - 0.181 | - 0.075 | - 0.024 | - 0.007 | - 0.002 | - 0.0005 |

Результаты измерения при UБЭ = 15 B

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | 0.826 | 0.790 | 0.765 | 0.742 | 0.716 | 0.684 | 0.644 | 0.598 | 0.549 | 0.5 |
| IБ, мА | 2.605 | 1.218 | 0.666 | 0.364 | 0.181 | 0.075 | 0.024 | 0.006 | 0.002 | 0.0005 |

Результаты измерения при UБЭ = 10 B

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | 0.825 | 0.790 | 0.765 | 0.742 | 0.716 | 0.684 | 0.644 | 0.598 | 0.549 | 0.5 |
| IБ, мА | 2.636 | 1.226 | 0.669 | 0.365 | 0.182 | 0.075 | 0.024 | 0.007 | 0.002 | 0.0005 |

Результаты измерения при UБЭ = 5 B

Зависимость IБ от UБЭ при UБЭ = 5, 10, 15 В

Далее исследуется зависимость тока коллектора от напряжения коллектора при постоянных токах базы, которые равны 0.1, 0.15 и 0.2 мА.

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКЭ, В | 0,404 | 0,836 | 1,79 | 2,867 | 4,076 | 5,428 | 6,939 | 8,626 |
| IК, мА | 7,286 | 7,373 | 7,563 | 7,777 | 8,018 | 8,288 | 8,587 | 8,922 |

Результаты измерения при IБ = 0.1 мА

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКЭ, В | 0,273 | 0,588 | 1,344 | 2,271 | 3,377 | 4,675 | 6,184 | 7,932 |
| IК, мА | 10,032 | 10,132 | 10,348 | 10,614 | 10,93 | 11,301 | 11,731 | 12,23 |

Результаты измерения при IБ = 0.15 мА

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКЭ, В | 0,146 | 0,295 | 0,823 | 1,58 | 2,569 | 3,804 | 5,309 | 7,121 |
| IК, мА | 12,695 | 13,39 | 13,607 | 13,907 | 14,297 | 14,785 | 15,378 | 16,091 |

Результаты измерения при IБ = 0.2 мА

Зависимость UКЭ от IК при IБ = 0.1, 0.15, 0.2 мА

ОБ схема

Далее была собрана ОБ схема, для изучения зависимости тока эммитера от напряжения между базой и эммитером, при постоянных напряжениях коллектора, которые равны 5, 10, 15 В.

ОБ схема

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | 0,677 | 0,651 | 0,634 | 0,62 | 0,607 | 0,592 | 0,557 | 0,493 | 0,4 |
| IЭ, мА | 5,757 | 2,768 | 1,695 | 1,126 | 0,765 | 0,511 | 0,179 | 0,027 | 0,002 |

Зависимость UЭБ  от IЭ при UКЭ = 15 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | 0,679 | 0,654 | 0,636 | 0,622 | 0,609 | 0,595 | 0,558 | 0,493 | 0,4 |
| IЭ, мА | 5,694 | 2,737 | 1,657 | 1,111 | 0,753 | 0,5 | 0,173 | 0,026 | 0,002 |

Зависимость UЭБ  от IЭ при UКЭ = 10 В

| R, % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, В | 0,682 | 0,656 | 0,639 | 0,624 | 0,611 | 0,597 | 0,559 | 0,493 | 0,4 |
| IЭ, мА | 5,622 | 2,703 | 1,652 | 1,094 | 0,739 | 0,489 | 0,166 | 0,024 | 0,002 |

Зависимость UЭБ  от IЭ при UКЭ = 5 В

Зависимость UЭБ от IЭ при  UКЭ = 5, 10, 15 В

Далее исследуется зависимость тока коллектрора от напряжения между коллектором и базой, при IЭ = 2, 4, 8 мА.

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКБ, В | 0,658 | 1,326 | 2,689 | 4,09 | 5,529 | 7,008 | 8,525 |
| IК, мА | 1,929 | 1,934 | 1,942 | 1,951 | 1,959 | 1,969 | 1,977 |

Зависимость IК от UКБ при IЭ  =  2 мА

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКБ, В | 0,565 | 1,15 | 2,376 | 3,677 | 5,056 | 6,512 | 8,047 |
| IК, мА | 3,879 | 3,887 | 3,903 | 3,919 | 3,935 | 3,952 | 3,968 |

Звисимость IК от UКБ при IЭ  =  4 мА

| R, % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UКБ, В | 0,382 | 0,802 | 1,754 | 2,859 | 4,116 | 5,529 | 7,099 |
| IК, мА | 7,748 | 7,76 | 7,786 | 7,816 | 7,847 | 7,883 | 7,919 |

Зависимость IК от UКБ при IЭ  =  8 мА

Зависимость IК от UКБ при IЭ  =  2, 4, 8 мА

Далее были расчитаны коэффиценты α и β для транзистора:

IБ= 0,2 мА

IК = 12,695 мА

β = IК / IБ = 12,695 / 0,2 = 63,475

α = β / (β + 1) = 63,475 / (63,475 + 1) = 0,984

вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен принцип работы биполярного транзистора, включенного по схеме общей базы и общего эммитера. Также были расчитанны коэффиценты α и β передачи тока эммитера и базы.

Для схемы с общим эмиттером справедливо, что при увеличении напряжения между коллектором и эмиттером ток базы уменьшается, при уменьшении тока на базе увеличивается и ток на коллекторе.

Для схемы с общей базой справедливо, что при увеличении напряжения между коллектором и базой ток эмиттера увеличивается, при увеличении тока на эмиттере прямо пропорционально увеличивается ток на коллекторе, причем эти токи примерно равны.

Ответы на контрольные вопросы

- Как влияет толщина базы биполярного транзистора на его усилительные свойства?

Если ширина базы в транзисторе много меньше длины свободного пробега дырок, то подавляющее большинство дырок достигнет коллекторного перехода, не успев рекомбинировать с электронами базы. В итоге, создается коллекторный ток, примерно равный току эмиттера.

Почему два последовательно соединенных диода, имея похожую с транзистором структуру, не позволяют получить усиление мощности?

Увеличение мощности можно получить при помощи диодного моста из 4 диодов или транзистора. У двух последовательно соединенных диодов усиления мощности нет, потому что средняя область кристалла у них не является общей, а "расколота" на две части и соединена металлическим проводником. То есть, электроны не бегут по ней насквозь, следовательно, не происходит перераспределения электронов-дырок.

Объясните отличие процессов управления током стока в полевых транзисторах с p-n-переходом и в транзисторах с изолированным затвором.

Биполярный транзистор можно рассматривать как усилитель тока как приборпреобразователь проводимости. В полевом транзисторе проводимостью канала управляет электрическое поле, создаваемое приложенным к затвору напряжением. Также полевой транзистор отличается от биполярного транзистора в линейной области, и у полевого транзистора затвор действительно изолирован от канала стокисток. Поэтому, в отличие от биполярных транзисторов, можно подавать на него положительное (или отрицательное) напряжение, не заботясь о диодной проводимости.

Перечислите все разновидности биполярных и полевых транзисторов. Приведите их условные обозначения.

Полевые транзисторы

Биполярные транзисторы

Чем вольт-амперные характеристики биполярного транзистора отличаются от вольт-амперных характеристик полевого транзистора?

Входные характеристики биполярного транзистора близки к характеристикам p-n-перехода. Тогда как входные характеристики полевого транзистора соответствуют ВАХ диода при подаче обратного напряжения

В чем достоинства полевого транзистора по сравнению с биполярным при построении, на их основе, сложных цифровых схем?

Полевые транзисторы (FET) обладают рядом преимуществ перед биполярными транзисторами (BJT) при построении сложных цифровых схем, такие как:

FET имеют очень высокое входное сопротивление, что дает возможность работать со схемами, имеющими выскоий импеданс, например логические вентили.

FET требуют меньше электроэнергии чем BJT, существенная разница наблюдается, когда база закрыта,

FET переключаются быстрее чем BJT,

Размеры FET могут быть очень маленькими,

FET имеет меньшую стоимость производства,

FET имеет больший диапазон температур.

Перечислите причины, затрудняющие построение цифровых устройств на биполярных транзисторах.

Низкое входное сопротивление BJT,

Более высокое потребление энергии BJT,

Более низкая скорость переключения BJT,

Более сложная технология изготовления BJT,

Необходимость большего пространства для BJT,

BJT более чувствительны к изменению температуры,

BJT требует более сложную схему для управления,

BJT имеет меньший диапазон температур.

Перечислите паразитные параметры транзисторов, не позволяющие их применение в цепях с высокочастотным напряжением.

Ёмкости перехода: CБЭ, CБК, CКЭ – снижают амплитуду сигнала и добавляют фазовый сдвиг,

Индуктивность выводов LБЭ, LБК, LКЭ – вызывает потери энергии и создают помехи,

Сопротивление выводов RБЭ, RБК, RКЭ – ослабляют сигнал и увеличивают потери энегрии,

Время переключения  tБЭ, tБК, tКЭ  – ограничивают скорость работы схемы,

Частота среза (ƒT) – определяет предел работы транзистора

Высокочастотные транзисторы. В чем отличие от низкочастотных.

Высокочастотные транзисторы отличаются от низкочастотных меньшими паразитными параметрами, более быстрым переключением и более высокой частотой среза (ƒT). Это позволяет им работать на высоких частотах, например, в СВЧ-устройствах и беспроводных коммуникациях. Низкочастотные транзисторы применяются в аудиоусилителях и низкоскоростных цифровых схемах.