- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт прикладной математики и механики

- Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

- «Резистивный усилитель на транзисторе»

- по дисциплине «Электронника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		       Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший преподаватель		       Макаров А. С.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

цель работы

Изучить схемотехнику простейшего услилителя на биполярном транзисторе и получить представление о принципе работы малых систем автоматического регулирования на примере схемы температурной стабилизации транзистора резистивного усилителя. Также необходимо экспериментально снять и исследовать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилительного каскада.

ход работы

В ходе иследования резистивного усилителя была собрана следующая схема:

Схема резистивного услилителя

- UВХ = 25мВ
U2 = 17,678 мВ

| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 22,289 | 1,260 |
| 1 | 35,786 | 2,024 |
| 5 | 107,748 | 6,095 |
| 10 | 141,846 | 8,023 |
| 20 | 156,796 | 8,869 |
| 30 | 157,693 | 8,920 |
| 40 | 155,071 | 8,771 |
| 50 | 150,852 | 8,533 |
| 60 | 145,735 | 8,243 |
| 100 | 122,689 | 6,940 |
| 150 | 111,812 | 6,324 |

Зависимость выходного напряжения от частоты генератора

АЧХ резистивного усилителя

Показания осцилографа

Также были выявлены зависимости выходного напряжения от емкости разделительных конденсаторов C1, C3.

|  | C1 = 0,005мкФ |  | С1 = 1 мкФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| 0,1 | 0,627 | 0,035 | 22.289 | 1.260 |
| 1 | 9,268 | 0,524 | 35,786 | 2,024 |
| 5 | 64,84 | 3,667 | 107,748 | 6,095 |
| 10 | 93,336 | 5,297 | 141,846 | 8,023 |
| 20 | 112,941 | 6,388 | 156,796 | 8,869 |
| 30 | 119,558 | 6,763 | 157,693 | 8,920 |
| 40 | 121,536 | 6,875 | 155,071 | 8,771 |
| 50 | 121,101 | 6,850 | 150,852 | 8,533 |
| 60 | 119,24 | 6,745 | 145,735 | 8,243 |
| 100 | 106,023 | 5,997 | 122,689 | 6,940 |
| 150 | 88,109 | 4,984 | 111,812 | 6,324 |

Зависимость выходного напряжения от частоты при разной емкости разделительного конденсатора С1

АЧХ в зависимости от емкости конденсатора С1

|  | C3 = 0,001мкФ |  | С3 = 0,8 мкФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| 0,1 | 1,02 | 0,58 | 10,885 | 0,616 |
| 1 | 3,333 | 0,189 | 35,7 | 2,019 |
| 5 | 12,711 | 0,719 | 107,583 | 6,086 |
| 10 | 23,824 | 1,348 | 141,735 | 8,018 |
| 20 | 42,944 | 2,429 | 156,745 | 8,867 |
| 30 | 57,353 | 3,244 | 157,661 | 8,918 |
| 40 | 67,312 | 3,808 | 155,047 | 8,771 |
| 50 | 73,731 | 4,171 | 150,83 | 8,532 |
| 60 | 77,521 | 4,385 | 145,717 | 8,243 |
| 100 | 78,931 | 4,465 | 122,671 | 6,939 |
| 150 | 70,867 | 4,009 | 97,573 | 5,519 |

Зависимость выходного напряжения от частоты при разной емкости разделительного конденсатора C3

АЧХ в зависимости от емкости C3

|  | C4 = 1 мкФ |  | С4 = 10 мкФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| 0,1 | 1 | 0,057 | 5,045 | 0,285 |
| 1 | 41,865 | 2,368 | 57,061 | 3,228 |
| 5 | 141,514 | 8,005 | 159,364 | 9,015 |
| 10 | 191,027 | 10,806 | 213,558 | 12,080 |
| 20 | 236,998 | 13,406 | 262,655 | 14,858 |
| 30 | 251,595 | 14,232 | 278,069 | 15,730 |
| 40 | 258,287 | 14,611 | 280,353 | 15,859 |
| 50 | 264,377 | 14,955 | 287,556 | 16,266 |
| 60 | 258,012 | 14,595 | 281,963 | 15,950 |
| 100 | 173,631 | 9,822 | 184,004 | 10,409 |
| 150 | 114,831 | 6,496 | 116,628 | 6,597 |

Зависимость выходного напряжения от частоты при разной емкости блокировочного конденсатора C4

АЧХ в зависимости от емкости C4

|  | R4 = 2 кОм |  | R4 = 10 кОм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| 0,1 | 0,630 | 0,036 | 0,170 | 0,010 |
| 1 | 9,245 | 0,523 | 8,543 | 0,483 |
| 5 | 64,727 | 3,662 | 82,005 | 4,640 |
| 10 | 93,212 | 5,273 | 114,615 | 6,482 |
| 20 | 112,844 | 6,382 | 112,2 | 6,345 |
| 30 | 119,488 | 6,759 | 95,633 | 5,409 |
| 40 | 121,483 | 6,870 | 80,477 | 4,553 |
| 50 | 121,057 | 6,846 | 68,481 | 3,873 |
| 60 | 119,205 | 6,743 | 59,186 | 3,349 |
| 100 | 106,005 | 5,996 | 37,608 | 2,127 |
| 150 | 88,099 | 4,986 | 25,556 | 1,445 |

Зависимость выходного напрпяжения от частоты при различных R4

АЧХ в зависимости от R4

Для исследования резонансного усилителя была собрана следующая схема:

Схема резонансного усилителя

| f, кГц | UВЫХ, мВ | K = UВЫХ / UВХ |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,015 | 0,001 |
| 1 | 0,194 | 0,011 |
| 3 | 1,465 | 0,083 |
| 5 | 136,538 | 7,724 |
| 7 | 4,472 | 0,253 |
| 10 | 2,850 | 0,161 |
| 20 | 2,214 | 0,125 |
| 50 | 2,023 | 0,114 |
| 80 | 1,940 | 0,110 |
| 100 | 1,860 | 0,105 |
| 150 | 1,664 | 0,094 |

Зависимость выходного напряжения от частоты

АЧХ резонансного усилителя

ответы на контрольные вопросы

- Какой из усилителей: ОЭ, ОБ или ОК, потребляет от источника входного сигнала минимальный ток, а какой – максимальный:

Минимальный ток потребляет усилитель с общим эмиттером (ОЭ), так как входное сопротивление у него наибольшее. Максимальный ток – усилитель с общей базой (ОБ), у него входное сопротивление наименьшее. Усилитель с общим коллектором (ОК) занимает промежуточное положение.

- Какой из двух усилителей: резистивный или резонансный следует использовать для усиления речевого сигнала, а какой – для усиления сигнала телевизионной станции? Что случится, если выбор усилителя будет сделан ошибочно:

Речевой сигнал имеет широкий спектр частот – подходит резистивный усилитель (широкополосный).

Телевизионный сигнал – узкополосный, требует настройки на определенную частоту – используется резонансный усилитель. Если перепутать, то: при применении резонансного усилителя для речи – часть частот ослабится, сигнал станет искажены. При применении резистивного усилителя для телевизионного – появятся помехи, ухудшится избирательность.

- Как используются резонансные явления в параллельном колебательном контуре для построения резонансного усилителя:

В параллельном колебательном контуре (катушка и конденсатор) при резонансе реактивные сопротивления компенсируются, и контур имеет максимальное сопротивление. Усилитель усиливает именно частоту, на которой возникает резонанс – так получается избирательное усиление нужного диапазона.

- Предложите способ увеличения полосы пропускания резонансного усилителя:

Уменьшить добротность контура (Q): уменьшить индуктивность катушки; увеличить сопротивление активных потерь; включить параллельно резистор в контур. Это приведет к расширению полосы пропускания, но снизит амплитуду сигнал.

- Предложите способ регулировки коэффициента усиления каскада:

Изменением: сопротивления коллекторного резистора RК; сопротивления эмиттерного резистора RЭ (через него регулируют обратную связь); напряжения питания усилителя. В лабораторной схеме регулировка возможна изменением R4.

- Что такое температурная стабилизация параметров:

Это поддержание режима работы транзистора независимо от изменений температуры. При нагреве транзистора увеличивается ток коллектора, и без стабилизации каскад “уходит” из режима. Для компенсации применяют резистор в цепи эмиттера (RЭ) и делитель R1 – R2 на базе – они создают отрицательную обратную связь по постоянному току.

- Как работает схема стабилизации параметров схемы:

При повышении температуры ток коллектора растёт – напряжение на RЭ увеличивается – база становится менее положительной относительно эмиттера – ток базы уменьшается. Это снижает ток коллектора, возвращая режим к исходному. Таким образом, осуществляется автоматическая температурная стабилизация.

- Как изменится выходной сигнал, если уменьшать (увеличивать) С4:

C4 – разделительный конденсатор между каскадами. Если уменьшить C4, снизится пропускание низких частот – уменьшится амплитуда выходного сигнала, появятся искажения. Если увеличить C4, улучшится передача низких частот и увеличится коэффициент усиления на низких частотах.

- Как рассчитывается напряжение смещения на базе транзистора (по схеме):

UБ = EК * (R2 / R1 + R2), где EК – напряжение питания, R1 и R2 – резисторы делителя напряжения.

- Каким образом можно получить нелинейный сигнал на выходе усилителя:

Перевести усилитель из линейного режима в нелинейный: увеличить входное напряжение выше допустимого; неправильно установить рабочую точку транзистора; уменьшить сопротивление нагрузки. Тогда часть сигнала будет обрезаться (искажаться), и форма станет нелинейной.