- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт прикладной математики и механики

- Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

- «RC-автогенератор»

- по дисциплине «Электронника и схемотехника»

- Выполнил

- студент гр. 5151003/40002		       Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший преподаватель		       Макаров А. С.

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2025

цель работы

Изучить процесс усиления и самовозбужнения генератора на операционном усилителе с цепями отрицательной и положительной обратной связи

ход работы

В ходе выполнения работы была собрана схема RC-автогенератора:

Схема RC-автогенератора

Для исследования были сняты основные показатели RC-автогенератора, такие как: частота колебаний, амплитуда выходного сигнала и входных автоколебаний при установившемся режиме при изменении значения R1, R2

| R1=R2, кОм | C1 = C2 = 15нФ |  |  | C1 = C2 =23нФ |  |  | C1 = C2 = 30нФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f, кГц | Uвх, В | Uвых, В | f, кГц | Uвх, В | Uвых, В | f, кГц | Uвх, В | Uвых, В |
| 5кОм | 2,088 | 0,198 | 0,596 | 1,365 | 0,198 | 0,596 | 1,048 | 0,198 | 0,596 |
| 10кОм | 1,044 | 0,198 | 0,596 | 0,684 | 0,198 | 0,596 | 0,525 | 0,198 | 0,596 |
| 15кОм | 0,699 | 0,198 | 0,596 | 0,456 | 0,198 | 0,596 | 0,35 | 0,198 | 0,596 |

Результаты измерения

В результате измерений была определена обратная зависимость частоты от сопротивления резисторов/емкости конденсаторов, а зависимости частоты от сопротивления/емкости обнаружено не было.

Для резисторов R1=R2=5кОм и конденсаторов C1=C2=15нФ колебания возникают при сопротивлении потенциометра 55%, т.е. R4=22кОм, если значения сопротивлений/емкостей другие, то колебания появятся в течение большего промежутка времени.

Для установки режима усиления с линейной ООС в схеме RC-автогенератора были изменены состояния ключей S1 и S3.

Появление колебаний

Режим усиления линейной ООС

Показания осцилографа при R4 = 28%

Показания осцилографа при R4 = 91%

По итогу было обнаружено, что амплитуда имеет прямую зависимость от сопротивления R4

Для режима нелинейного усилителя ключ S2 был выключен

Режим нелинейного усиления ООС

Показания осцилографа при R4 = 28%

Показания осцилографа при R4 = 91%

В данном примере были получены негармонические колебания на выходе, тажке была снята зависимость выходного напряжения от параметров схемы

| R1=R2, кОм | С1=С2=15нФ | С1=С2=23нФ | С1=С2=30нФ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uвых, В | Uвых, В | Uвых, В |
| 5кОм | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 10кОм | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 15кОм | 0,410 | 0,410 | 0,410 |

Зависимость выходного напряжения от параметров схемы

В итоге можно обнаружить прямую зависимость напряжения от сопротивления и емкости схемы.

Для исследования интегратора была собрана следующая схема:

Схема интегратора

Для исследования работы интегратора были проинтегрированны гармонический, треугольный и прямоугольный сигналы.

Интегрирование гармонического сигнала

Интегрирование треугольного сигнала

Интегрирование прямоугольного сигнала

Также была создана схема дифференциатора и продифференцированны гармонический, треугольный и прямоугольный сигналы.

Схема дифференциатора

Дифференцирование гармонического сигнала

Дифференцирование треугольного сигнала

Дифференцирование прямоугольного сигнала

ответы на контрольные вопросы

При каком коэффициенте усиления усилителя и при каком коэффициенте ПОС возникает самовозбуждение? Каковы при этом должны быть фазовые сдвиги, вносимые усилителем и цепью ОС?

Самовозбуждение возникает при коэффициенте усиления K и коэффициенте обратной связи β, удовлетворяющих условию Kβ ≥ 1. Фазовые сдвиги усилителя и цепи ОС в сумме должны составлять 0° или 360°, чтобы обратная связь была положительной.

Зачем в автогенераторах после самовозбуждения используется отрицательная нелинейная ОС или нелинейный режим работы?

Нелинейная ОС или режим используются после самовозбуждения для автоматического снижения коэффициента усиления и стабилизации амплитуды выходных колебаний, предотвращая перегрузку и искажение сигнала.

При каком коэффициенте усиления усилителя в автогенераторе устанавливается стационарный режим работы?

Стационарный режим устанавливается, когда коэффициент усиления усилителя становится ровно таким, чтобы выполнялось условие Kβ = 1.

Как выбирается частота самовозбуждения?

Частота самовозбуждения выбирается частотно-зависимой цепью обратной связи (например, RC- или LC-цепью), которая обеспечивает нулевой фазовый сдвиг и выполнение условия генерации только на одной конкретной частоте.

От каких параметров ОУ зависит точность выполнения математических операций?

Точность операций на ОУ зависит от его реальных параметров: коэффициента усиления без обратной связи, входного сопротивления, напряжения смещения, входных токов и скоростных характеристик. Отклонения этих параметров от идеальных значений вносят погрешности в работу схем.