- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

- «Основы работы в среде Atmel studio. Архитектура и система команд микроконтроллера ATmega32»

- по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант(-ы) «3а, 3б»

- Выполнили

- студенты гр. 5151003/40002		     	Библив А. И.

<подпись>

Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший    							 		Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2026

Цель работы

Изучить основы программирования микроконтроллеров семейства Atmel ATmega в среде разработки Atmel Studio. Ознакомиться с системой команд микроконтроллера ATmega32.

Постановка задачи

В базовом примере заменить фрагмент кода;

Создать новый проект в Atmel Studio на языке ассемблера, разместить исходный код из п.1 в файле проекта. Сформирофать «.lss»-файл и «.hex»-файл. Записать «.hex»-файл в контроллер с помощью программы  AVRFlash;

Изучить архитектуру и систему команд микроконтроллера ATmega32. Разобраться в алгоритме работы текущей программы. Убедиться в правильности работы программы;

Определить зависимость количества тактов, за которое выполняется замененный блок кода, от констант x и y;

Вычислить значения констант x и y при которых блок кода «delay» будет выполняться ровно 0,01 секунды (при тактовой частоте 8 МГц). При невозможности обеспечения точной величины задержки необходимо дополнить блок кода соответствующим количеством команд NOP;

Изучить сформированный «.lss»-файл, выписать адреса всех меток программы, перечислить используемые форматы команд в части состава и размерности операндов;

Изучить структуру сформированного «.hex»-файла, определить количество записей в файле и количество машинных слов программы;

Взять команду ассемблера в соответствии с вариантом и описать порядок её выполнения внутри центрального процессора: определить этапы командного цикла, задействованные узлы МК, состав пересылаемых данных и управляющих сигналов;

Указать мнемонику команд и их аргументы в виде имён регистров общего назначения, имён портов ввода-вывода, имён разрядов в портах ввода-вывода и констант в десятичной системе счисления для машинных слов, указанных в варианте. Поместить полученные команды с аргументами в конец программы из п.1, сформируйте «.lss»-файл и найти в нём соответствующие строки, сравнить машинные слова с исходным заданием.

Ход работы

- Схема установки:

Рисунок 1 – схема установки

- Блок-схема микроконтроллера и алгоритма работы программы:

Рис унок 2 - блок-схема микроконтроллера Atmel AVR ATmega32

Рисунок 3 – блок-схема алгоритма работы программы

- Комментированный листинг программы на языке ассемблера:

Программа выполняет циклический сдвиг вправо 32-разряднеого числа, размещенного в регистрах R0-R3, с переносом младшего бита в старший разряд через пользовательский флаг T регистра SREG. После каждого сдвига значения байтов выводятся на порты PORTA-PORTD. Между итерациями основного цикла выполняется программная задержка в подпрограмме delay.

.def TMP = R20          ; временный регистр

.org $000

JMP reset               ; указатель на начало программы (переход в reset)

; Подпрограмма задержки (delay)

; Регистр R30 = y (внешний счётчик), R29 = x (внутренний счётчик)

; Внутренний цикл построен на INC R29 до переполнения в 0

delay:

LDI R30, 200         ; y - внешний параметр задержки

LDI R29, 153         ; x - внутренний параметр задержки

delay_sub:

INC R29              ; инкремент внутреннего счётчика

BRNE delay_sub       ; пока R29 != 0, повторять (выход при переполнении в 0)

NOP                  ; дополнительный такт (корректировка задержки)

DEC R30              ; декремент внешнего счётчика

BRNE delay_sub       ; пока R30 != 0, повторять внешний цикл

RET                  ; возврат из подпрограммы

; Инициализация (reset)

reset:

; начальные значения 32-битного числа

LDI TMP, 0x01

MOV R0, TMP          ; младший байт = 1

CLR TMP

MOV R1, TMP          ; остальные байты = 0

MOV R2, TMP

MOV R3, TMP          ; старший байт

; настройка портов ввода-вывода как выходы

SER TMP              ; TMP = 0xFF

OUT DDRA, TMP

OUT DDRB, TMP

OUT DDRC, TMP

OUT DDRD, TMP

; установка вершины стека в конец ОЗУ

LDI TMP, HIGH(RAMEND)

OUT SPH, TMP

LDI TMP, LOW(RAMEND)

OUT SPL, TMP

; Основной цикл (loop)

loop:

; циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3 вправо (через флаг T)

BST R0, 0         ; сохранить младший бит R0 во флаг T (SREG.T)

LSR R3            ; логический сдвиг вправо старшего байта (MSB заполняется 0)

ROR R2             ; сдвиг вправо через флаг C (перенос из старшего в младший байт)

ROR R1

ROR R0

BLD R3, 7         ; записать значение флага T в 7-й бит R3 (замкнуть сдвиг)

; вывод 32-битного числа на порты

OUT PORTA, R0

OUT PORTB, R1

OUT PORTC, R2

OUT PORTD, R3

; пауза

CALL delay

; возврат в начало цикла

RJMP loop

- Определение зависимости числа тактов от x и y:

Длительность команд (ATmega32):

1 такт – LDI, INC, DEC, NOP;

BRNE – 2 такта, если переход не выполняется, и 1 такт, если не выполняется.

Внутренний цикл по R29: INC R29 / BRNE delay_sub:

Регистр R29 начинает со значения x. Команда R29 будет выполняться до тех пор, пока R29 не переполнится в 0. Количество инкрементов до получения 0:

Ninc = 256 - x.

Для первых Ninc – 1 раз: INC (1) + BRNE с переходом (2) = 3 такта;

Для последнего раза (когда R29 стал 0): INC (1) + BRNE без перехода (1) = 2 такта;

Внутренний цикл: NR29(x) = 3 * (Ninc - 1) + 2  = 3 (256 - x - 1) + 2 = 767 - 3x.

Внешний цикл по R30: DEC R30 / BRNE delay_sub:

Одна «внешняя итерация» (один проход кода от delay_sub до проверки R30) включает:

Внутренний цикл NR29, NOP = 1, DEC R30 = 1, BRNE delay_sub (2 такта, если R30 еще не 0 (переход есть) и 1 такт, если R30 стал 0 (выход)).

Если x = 0, тогда NR29 (0) = 767.

Полная формула для delay:

NOP + DEC + BRNEjump = 1 + 1 + 2 = 4;

NOP + DEC + BRNEnojump = 1 + 1 + 1 = 3;

N(x,y) = 2 + (NR29(x)+4) + (y-2) * (NR29(0)+4) + (NR29(0)+3) + 4.

NR29(x) = 767 - 3x, NR29(0) = 767:

N(x,y) = 2 + (767 - 3x + 4) + (y-2)(767+4)+(767+3)+4

N(x,y) = 771y - 3x + 5; x = 153, y = 200.

Время выполнения: t = N(x,y) / T = 153736 / 8000000 = 0,0192 = 19,2 мс

Далее необходимо вычислить значения констант x и y, при которых блок кода «delay» будет выполняться ровно 0,01 секунды при тактовой частоте 8 МГц.

N(x,y) = 771y - 3x + 5;

Nтреб = t * f = 0,01 c * 8000000 Гц = 80000;

771y - 3x + 5 = 80000 => 771y - 3x = 79995;

X = 257y - 26665. Подберем y, чтобы x ∈ [0;255]. Пусть y = 104, Тогда:

X = 257 * 104  - 26665 = 26728 – 26665 = 63. Проверка:

N(x,y) = 771*104 – 3*63 + 5 = 80184 – 189 + 5 = 80000

t = N(x,y) / T = 80000 / 8000000 = 0,01 с. Y = 104, x = 63.

Измененный код delay:

delay:

LDI R30, 104    ; y

LDI R29, 63     ; x

delay_sub:

INC R29

BRNE delay_sub

NOP

DEC R30

BRNE delay_sub

RET

- Анализ .lss (адрес меток + форматы команд):

Адреса:

delay – 000002;

delay_sub – 000004;

reset – 00000a;

loop – 000019;

| № | Мненомика команды | Формат команды | Операнды | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LDI | LDI Rd, K | Rd, K | Rd – 8 бит (R16-R31); K – 8 бит (0-255) |
| 2 | INC | INC Rd | Rd | Rd – 8 битный регистр общего назначения |
| 3 | NOP | NOP | - | - |
| 4 | BRNE | BRNE k | k | K – 7 бит |
| 5 | DEC | DEC Rd | Rd | Rd – 8 бит |
| 6 | RET | RET | - | - |
| 7 | MOV | MOV Rd, Rr | Rd, Rr | Rd и Rr – 8 бит |
| 8 | CLR | CLR Rd | Rd | Rd – 8 бит |
| 9 | SER | SER Rd | Rd | Rd – 8 бит |
| 10 | OUT | OUT A, Rr | A, Rr | A – 6 битный адрес порта ввода-вывода (0-63); Rr-8бит |
| 11 | BST | BST Rr, b | Rr, b | Rr – 8 бит, b – номер бита |
| 12 | LSR | LSR Rd | Rd | Rd – 8 бит |
| 13 | ROR | ROR Rd | Rd | Rd – 8 бит |
| 14 | BLD | BLD Rd, b | Rd, b | Rr – 8 бит, b – номер бита |
| 15 | CALL | CALL k | k | K – абсолютный адрес подпрограммы в памяти программ |

Таблица 1 - Мненомики команд

- Изучение структуры .hex файла:

020000020000FC

100000000C940A00E8ECD9E9D395F1F70000EA95E1

10001000D9F7089541E0042E4427142E242E342EBF

100020004FEF4ABB47BB44BB41BB48E04EBF4FE527

100030004DBF00FA369427941794079437F80BBAFB

0C00400018BA25BA32BA0E940200F3CFB1

00000001FF

Количество записей в файле – 7.

1-7 записи содержат в себе 16 байт информации (8 слов). Следовательно, суммарно в файле 40 машинных  слов.

: - RECORD MARK – начало записи

00 – RECLEN – задает количество байт полезной информации

0000 – LOAD OFFSET, адрес загрузки (место записи первого байта данных)

00 – RECTYP, тип данных

00 – USBA, расширенный сегментый адрес

00 – DATA, данные для записи, 2 символа – байт данных

00 – CHECKSUM, контрольная сумма

- Определить этапы командного цикла, задействованные узлы МК, состав пересылаемых данных и управляющих сигналов:

Выполнение команды «SBR R30, 76»:

| № | Этап командного цикла | Задействованные узлы МК | Пересылаемые данные | Управляющие сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача адреса команды в память программ | Счетчик команд (PC), ПЗУ программ (Flash) | Адрес текущей команды (PC) | PC_out, Flash_addr_load |
| 2 | Инкремент счетчика команд | PC | PC = PC + 1 | PC_int |
| 3 | Выборка команды | ПЗУ программ, регистр команды (IR) | 16-битное машинное слово команды | Flash_read, IR_load |
| 4 | Декодирование команды | Устройство управления (УУ) | Поля команды (Rd = R30, K = 76) | Decode |
| 5 | Чтение операнда из регистра | Регистровый файл (РОН) | Содержимое регистра R30 (8 бит) | Reg_read(R30) |
| 6 | Получение непосредственного операнда | Регистр команды, УУ | Константа K = 76 (0x4C) | Imm_load |
| 7 | Передача операндов в АЛУ | АЛУ, РОН, УУ | R30 и K | ALU_src_sel |
| 8 | Выполнение логической операции | АЛУ | R30 OR 0x4C | ALU_op = OR |
| 9 | Обновление флагов | Регистр состояния SREG | Флаги Z, N (V = 0, S = N ⊕ V) | SREG_write |
| 10 | Запись результата | РОН | Результат операции в R30 | Reg_write(R30) |
| 11 | Переход к следующей команде | РС, УУ | - | Next_instr |

Таблица 2 - Этапы выполнения команды SBR R30, 76 в ЦП микроконтроллера ATmega32

Команда SBR R30, 76 выполняется за 1 машинный такт, так как не содержит обращений к ОЗУ и портам I/O и не изменяет поток управления программой.

Выполнение команды «SUB R21, R1»:

| № | Этап командного цикла | Задействованные узлы МК | Пересылаемые данные | Управляющие сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача адреса команды в память программ | Счётчик команд (PC), ПЗУ программ (Flash) | Адрес текущей команды (PC) | PC_out, Flash_addr_load |
| 2 | Инкремент счётчика команд. | PC | PC = PC + 1. | PC_inc. |
| 3 | Выборка команды | ПЗУ программ, регистр команды (IR). | 16-битное машинное слово команды | Flash_read, IR_load |
| 4 | Декодирование команды | Устройство управления (УУ). | Поля команды (Rd = R21, Rr = R1). | Decode |
| 5 | Чтение первого операнда. | Регистровый файл (РОН). | Содержимое R21 (8 бит). | Reg_read(R21) |
| 6 | Чтение второго операнда. | Регистровый файл (РОН). | Содержимое R1 (8 бит) | Reg_read(R1) |
| 7 | Передача операндов в АЛУ. | АЛУ, РОН, УУ | R21 и R1. | ALU_src_sel. |
| 8 | Выполнение арифметической операции | АЛУ | R21 - R1. | ALU_op = SUB. |
| 9 | Обновление флагов | Регистр состояния SREG. | Флаги H, V, N, S, Z, C | SREG_write. |
| 10 | Запись результата | Регистровый файл (РОН). | Результат операции в R21 | Reg_write(R21) |
| 11 | Переход к следующей команде | PC, УУ. | - | Next_instr |

Таблица 3 - Этапы выполнения команды SUB R21, R1 в ЦП микроконтроллера ATmega32

- Добавление команд в конец программы:

Рисунок 4 - дешифрование машинных слов в .lss файле

EF4F - 1110 1111 0100 1111 K: 11111111

BB4A - 1011 1011 0100 1010 A: 011010

2D1D - 0010 1101 0001 1101 r: 01101

FD41 - 1111 1101 0100 0001 r: 10100

контрольные вопросы

- Перечислите основные узлы микроконтроллера ATmega32 и укажите их назначение.

Основные функциональные блоки ATmega32:

- Ядро процессора (CPU):

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – выполнение арифметических и логических операций.

- 32 регистра общего назначения (R0-R31) – быстродействующая регистровая память.

- Счетчик команд (PC) – хранит адрес текущей команды.

- Регистр флагов SREG – хранит флаги результата операций (C, Z, N, V, S, H, T, I).

- Память:

- Flash (ПЗУ программ) – хранение программы (32 КБ).

- SRAM (ОЗУ) – оперативные данные (2 КБ).

- EEPROM – энергонезависимые данные (1 КБ).

- Порты ввода-вывода:

- PORTA, PORTB, PORTC, PORTD – 32 программируемые линии I/O.

- Таймеры и счетчики:

- Два 8-битных, один 16-битный. Используются для измерения времени, формирования ШИМ, генерации прерываний.

- Интерфейсы связи:

- USART, SPI, I2C (TWI).

- Аналоговые модули:

- 10-битный АЦП (8 каналов), аналоговый компаратор.

- Укажите, в чем проявляются признаки RISC-архитектуры в микроконтроллере ATmega32. В чем преимущества и недостатки приведенных особенностей?

Признаки RISC:

- Большинство команд выполняется за 1 такт. Фиксированная длина машинного слова (16 бит). Большое количество регистров общего назначения (32). Гарвардская архитектура (раздельная память программ и данных). Простая система команд (131 инструкция).

- Преимущества:

- Высокая производительность (до 16 MIPS при 16 МГц). Простота конвейеризации. Быстрое выполнение.

- Недостатки:

- Большой объем программы. Ограничения по форматам операндов. Меньшая гибкость сложных операций.

- От чего зависит время выполнения команд CPSE и BRHS? Приведите примеры кода (до 3-10 команд каждый), приводящие к различной продолжительности выполнения указанных команд.

- CPSE (Compare, Skip if Equal):

Время зависит от:

- Равны ли регистры; Длина пропускаемой инструкции (1 или 2 слова).

- 1 такт – если пропуска нет; 2 или 3 такта – если происходит пропуск. Пример:

- Asm, короткая команда:

- CPSE R1, R2

- NOP

Asm, двухсловная команда:

CPSE R1, R2

CALL subroutine

Во втором случае пропускаются 2 слова, так как больше тактов.

Время выполнения команды CPSE зависит от результата сравнения регистров и разрядности следующей инструкции. При отсутствии пропуска команда выполняется за 1 такт, при пропуске одной инструкции –  за 2 такта, при пропуске двухсловной инструкции – за 3 такта.

BRHS (Branch if Half Carry Set):

Время зависит от:

Установлен ли флаг H; выполняется ли переход; 1 такт – если переход не выполняется; 2 такта – если переход выполняется.

Пример без перехода (asm):

CLH

BRHS label

Пример с переходом (asm):

SEC

BRHS label

Время выполнения команды BRHS зависит от состояния флага Half Carry регистра SREG. При невыполнении перехода команда занимает 1 такт, при выполнении перехода – 2 такта.

- Приведите пример выполнения циклического сдвига вправо 8-разрядного числа (с переходом младшего разряда в старший) без использования флага Т. Приведите пример из трёх машинных команд, обеспечивающих сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой.

Циклический сдвиг вправо 8-битного числа без флага Т:

- LSR R16      ; младший бит – C, старший бит = 0

- BRCC skip   ; если C = 0 – переход

- ORI R16, 0x80; если C = 1 – установить старший бит

- skip:

- Объяснение: LSR бит 0 – флаг C, бит 7 = 0. BRCC проверяет флаг C. Если младший бит был равен 1 – он восстанавливается в старшем бите. Результат: циклический сдвиг вправо.

Сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой:

- Вариант через перенос (asm):

- ADD R0, K0

- ADC R1, K1

- ADC R2, K2

ADD – складывает младшие байты, ADC – учитывает флаг переноса C. Так обеспечивается корректное сложение многоразрядных чисел.

- Обоснуйте, чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32?

Ограничения допустимых номеров регистров и диапазон констант в командах микроконтроллера ATmega32 обусловлены фиксированной длиной машинного слова (16 бит) и особенностями форматов команд. Для уменьшения сложности декодера и повышения быстродействия часть команд использует укороченные поля кодирования регистров и констант, что приводит к ограничениям на их значения. Такие решения характерны для RISC-архитектуры и обеспечивают высокую производительность микроконтроллера.

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы программирования микроконтроллера семейства AVR на примере ATmega32 в среде разработки Atmel Studio. Рассмотрена архитектура микроконтроллера, организация памяти программ и данных, система команд и принципы работы RISC-архитектуры. В процессе работы был создан и отлажен ассемблерный проект, сформированы файлы форматов .lss и .hex, а также выполнена запись программы в микроконтроллер. Проанализирован алгоритм работы программы, реализующей циклический сдвиг многоразрядного числа и программную задержку, а также рассчитано время выполнения фрагмента кода в зависимости от тактовой частоты и используемых констант. Дополнительно были изучены условные и безусловные команды передачи управления, особенности выполнения команд с переменным числом тактов, работа с флагами регистра SREG и принципы обработки многоразрядных данных.

Приложение а

.org $000

000000 940c 000a                 JMP reset ;

delay:

000002 ece8                        LDI R30, 200; y

000003 e9d9                        LDI R29, 153; x

delay_sub:

000004 95d3                        INC R29

000005 f7f1                        BRNE delay_sub

000006 0000                        NOP

000007 95ea                        DEC R30

000008 f7d9                        BRNE delay_sub

000009 9508                        RET

;

reset:

;

00000a e041                        LDI TMP, 0x01;

00000b 2e04                        MOV R0, TMP

00000c 2744                        CLR TMP;

00000d 2e14                        MOV R1, TMP

00000e 2e24                        MOV R2, TMP

00000f 2e34                        MOV R3, TMP

;

000010 ef4f                        SER TMP ; 0xFF

000011 bb4a                        OUT DDRA, TMP ;

000012 bb47                        OUT DDRB, TMP ;

000013 bb44                        OUT DDRC, TMP ;

000014 bb41                        OUT DDRD, TMP ;

;

000015 e048                        LDI TMP, HIGH(RAMEND) ;

000016 bf4e                        OUT SPH, TMP

000017 e54f                        LDI TMP, LOW(RAMEND) ;

000018 bf4d                        OUT SPL, TMP

;

loop:

;

000019 fa00                        BST R0, 0 ;

00001a 9436                        LSR R3 ;

00001b 9427                        ROR R2 ;

00001c 9417                        ROR R1 ;

00001d 9407                        ROR R0 ;

00001e f837                        BLD R3, 7 ;

;

00001f ba0b                        OUT PORTA, R0

000020 ba18                        OUT PORTB, R1

000021 ba25                        OUT PORTC, R2

000022 ba32                        OUT PORTD, R3

;

000023 940e 0002                 CALL delay;

;

000025 cff3                      RJMP loop ;