- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

- «Организация цифрового ввода-вывода»

- по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Вариант(-ы) «3а, 3б»

- Выполнили

- студенты гр. 5151003/40002		     	Библив А. И.

<подпись>

Михайлич М. И.

<подпись>

- Старший    							 		Макаров А. С.

Преподаватель

<подпись>

- Санкт-Петербург

- 2026

Цель работы

Изучить основы работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32. Получить практические навыки по обработке внешних прерываний и организовать ввод-вывод с помощью механизма прерываний.

Постановка задачи

Регистры PORTA–PORTB выполняют роль новогодней гирлянды. Есть следующие 2 режима работы:

на каждом регистре два состояния – вывод чисел 0xFF и 0x00, смена состояний с частотой x;

на каждом регистре два состояния – вывод чисел y и -y*, смена состояний с частотой x. Регистр PD4 отображают номер режима работы (0/1), регистр PD5 отображают номер состояния в конкретном режиме (0/1), регистры PD0-PD1 отображают номер элемента x в множестве частот.

Ввод числа y должен выполняться на PORTC (одновременным нажатием на несколько кнопок) при нажатой кнопке PD7. Нажатие кнопки PD7 может (а вернее должно) приводить к остановке основного функционала (вывод информации на светодиоды) до момента отпускания всех кнопок на PORTC или отпускания PD7, после чего основной функционал возобновиться с того же режима и состояния, но с новым значением y.

Смена режима работы должна производиться циклически с помощью кнопки PD2 (прерывание INT0), при этом номер активного состояния должен сохраняться. С помощью кнопки PD3 (прерывание INT1) циклически изменяется величина x в следующем множестве {0,25 Гц; 0,5 Гц; 1 Гц}.

Изменения должны отображаться на регистре PORTD и сохраняться во внутренний EEPROM МК в момент нажатия на кнопки PD2 и PD3. Исходное положение первый режим и первое состояние (0xFF на регистрах PORTA-PORTC), величина x извлекается из EEPROM, место и формат хранения выбирается самостоятельно, y = 0x55.

Ход работы

- Схема установки:

Рисунок 1 – схема установки

- Блок-схема алгоритма работы программы:

Рисунок 2 - блок-схема работы основного циклического алгоритма работы «новогодней гирлянды»

- Временная диаграмма цифровых сигналов на портах ввода-вывода:

- Комментированный листинг программы на языке ассемблера:

Комментированный листинг (основные блоки) для "новогодней гирлянды"

Назначение:

- PORTA/PORTB: вывод шаблона на светодиоды

- PORTC: ввод y (кнопки)

- PORTD:

PD0..PD1 — индикация выбранной частоты x (код 0..2)

PD4 — индикация режима mode (0/1)

PD5 — индикация состояния phase (0/1)

PD2=INT0 — кнопка смены режима

PD3=INT1 — кнопка смены частоты

PD7 — разрешение ввода y / останов гирлянды (в твоей логике)

Векторы прерываний (переходы на обработчики)

.org $000

RJMP reset

.org INT0addr

RJMP ISR_INT0

.org INT1addr

RJMP ISR_INT1

.org OC1Aaddr

RJMP ISR_T1_COMPA

Reset: инициализация MK, портов, EEPROM и прерываний

reset:

CLI                     ; запретить прерывания во время настройки

CLR R1                  ; общее правило: R1=0

Настройка стека

LDI TMP, HIGH(RAMEND)   ; верхний байт адреса конца ОЗУ

OUT SPH, TMP

LDI TMP, LOW(RAMEND)    ; нижний байт

OUT SPL, TMP

Настройка портов

SER TMP

OUT DDRA, TMP           ; PORTA = выход (светодиоды)

OUT DDRB, TMP           ; PORTB = выход (светодиоды)

LDI TMP, 0x00

OUT DDRC, TMP           ; PORTC = вход (ввод y)

На PORTD делаем выходами только линии индикации:

PD0,PD1 (частота), PD4 (режим), PD5 (состояние)

LDI TMP, (1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5)

OUT DDRD, TMP

PD2/PD3/PD7 должны быть входами (они уже входы, т.к. в DDRD=0)

Если кнопки активные "0" — нужно включить подтяжку pull-up через PORTD:

Загрузка параметров из EEPROM

Режим работы mode

LDI R24, EE_MODE         ; адрес EEPROM для mode

RCALL EEPROM_READ        ; после вызова R24 = EEPROM[EE_MODE]

STS mode, R24            ; сохранить в SRAM переменную mode

Частота x_freq

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_READ

STS x_freq, R24

Значение y

LDI R24, EE_Y

RCALL EEPROM_READ

STS y_val, R24

Проверка EEPROM на "пустые" значения (0xFF) и установка дефолтов

Если EEPROM не инициализирован, там часто 0xFF -> ставим значения по умолчанию

mode

LDS R16, mode

CPI R16, 0xFF

BRNE _chk_x

CLR R16                  ; default mode = 0

STS mode, R16

_chk_x:

; --- x_freq ---

LDS R16, x_freq

CPI R16, 0xFF

BRNE _chk_y

CLR R16                  ; default x_freq = 0

STS x_freq, R16

_chk_y:

; --- y_val ---

LDS R16, y_val

CPI R16, 0xFF

BRNE _set_phase

LDI R16, 0x55            ; по заданию y стартует как 0x55

STS y_val, R16

_set_phase:

CLR R16

STS phase, R16           ; начальное состояние = 0

Обновить PORTD (показать mode/phase/x_freq)

RCALL UPDATE_PORTD

Настроить Timer1 по текущему x_freq (CTC, OCR1A, prescaler, прерывание)

RCALL APPLY_XCODE_TO_TIMER1

Настройка внешних прерываний INT0/INT1

Настраиваем срабатывание INT0/INT1 на спадающий фронт:

INT0: ISC01=1, ISC00=0 ; INT1: ISC11=1, ISC10=0

LDI R16, (1<<ISC01)|(1<<ISC11)

OUT MCUCR, R16

Включаем INT0 и INT1

LDI R16, (1<<INT0)|(1<<INT1)

OUT GICR, R16

SEI                      ; разрешаем прерывания — система начинает работать

MAIN: основной бесконечный цикл (ввод y через PORTC)

MAIN:

Логика PD7 в коде:

если PD7 нажата (обычно это 0 при active-low) => "стоим" в MAIN и не меняем y

если PD7 отпущена -> читаем PINC и сохраняем y_val

Физически это даёт: при определённом положении PD7 ввод y разрешается/запрещается.

IN  R16, PIND

SBRC R16, PD7            ; если PD7=1 -> пропустить RJMP, если 0 -> выполнить RJMP

RJMP MAIN                ; PD7=0 => крутимся здесь (ждём изменения)

; Считать y с PORTC (кнопки/переключатели)

IN  R17, PINC

STS y_val, R17

RJMP MAIN                ; повторять бесконечно

ISR_T1_COMPA: прерывание таймера Timer1 CompareA

Назначение:

- переключает "phase" (0/1) с частотой, заданной x_freq

- в зависимости от mode и phase формирует байт для PORTA/PORTB

- обновляет индикацию на PORTD

ISR_T1_COMPA:

PUSH R16

PUSH R17

PUSH R18

IN  R16, PIND

SBRS R16, PD7            ; если PD7=0 (нажата active-low) => перейти к _only_inds

RJMP _only_inds

Переключение состояния

phase = phase XOR 1  (меняем 0<->1)

LDS R16, phase

LDI R17, 1

EOR R16, R17

STS phase, R16

Выбор режима

LDS R18, mode

TST R18

BRNE _mode1              ; если mode != 0 => режим 1

Режим 0: выводим 0x00 и 0xFF попеременно

LDS R16, phase

TST R16

BREQ _out00              ; phase==0 -> 0x00

LDI R17, 0xFF            ; phase==1 -> 0xFF

RJMP _do_out

_out00:

LDI R17, 0x00

RJMP _do_out

РЕЖИМ 1: выводим y и "-y*" попеременно

_mode1:

LDS R16, phase

LDS R17, y_val

TST R16

BREQ _do_out             ; phase==0 => выводим y

phase==1 => выводим «-y*»

формула «-y*» зависит от варианта:

- Вариант 3а (прямой код): меняем только знаковый бит -> y XOR 0x80

- Вариант 3б (обратный код): побитовая инверсия -> COM R17

для 3а:

LDI TMP, 0x80

EOR R17, TMP

для 3б:

COM R17

_do_out:

Вывод на светодиоды (на оба порта)

OUT PORTA, R17

OUT PORTB, R17

_only_inds:

Обновляем индикацию режима/состояния/частоты на PORTD

RCALL UPDATE_PORTD

POP R18

POP R17

POP R16

RETI

ISR_INT0: прерывание от кнопки INT0 (PD2)

Назначение:

- переключает режим mode (0<->1)

- сбрасывает phase в 0

- обновляет индикацию

- сохраняет параметры в EEPROM

ISR_INT0:

PUSH R16

PUSH R24

PUSH R25

mode = mode XOR 1

LDS R16, mode

LDI TMP, 1

EOR R16, TMP

STS mode, R16

phase = 0 (сброс состояние при смене режима)

CLR R16

STS phase, R16

RCALL UPDATE_PORTD

Сохранение параметров в EEPROM (в коде сохраняются mode, x и y)

LDS R25, mode

LDI R24, EE_MODE

RCALL EEPROM_WRITE

LDS R25, x_freq

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_WRITE

LDS R25, y_val

LDI R24, EE_Y

RCALL EEPROM_WRITE

POP R25

POP R24

POP R16

RETI

ISR_INT1: прерывание от кнопки INT1 (PD3)

Назначение:

- циклически меняет x_freq: 0 -> 1 -> 2 -> 0

- перенастраивает Timer1 (OCR1A)

- обновляет индикацию

- сохраняет x_freq в EEPROM

ISR_INT1:

PUSH R16

PUSH R24

PUSH R25

x_freq = (x_freq + 1) mod 3

LDS R16, x_freq

INC R16

CPI R16, 3

BRLO _x_ok

CLR R16

_x_ok:

STS x_freq, R16

подстроить таймер под новую частоту

RCALL APPLY_XCODE_TO_TIMER1

RCALL UPDATE_PORTD

сохранить x_freq в EEPROM

LDS R25, x_freq

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_WRITE

POP R25

POP R24

POP R16

RETI

UPDATE_PORTD: индикация параметров на PORTD

Назначение:

PD4 = mode

PD5 = phase

PD1..PD0 = x_freq (0..2)

UPDATE_PORTD:

PUSH R16

PUSH R17

IN  R16, PORTD

LDI R17, ~((1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5))

AND R16, R17 ; очистить биты индикации

PD4 = mode

LDS R17, mode

TST R17

BREQ _no_modebit

ORI R16, (1<<PD4)

_no_modebit:

PD5 = phase

LDS R17, phase

TST R17

BREQ _no_phasebit

ORI R16, (1<<PD5)

_no_phasebit:

PD1..PD0 = x_freq

LDS R17, x_freq

ANDI R17, 0x03

OR   R16, R17

OUT PORTD, R16

POP R17

POP R16

RET

APPLY_XCODE_TO_TIMER1: настройка Timer1 в режиме CTC

Назначение:

по x_freq выбирает OCR1A

включает прерывание OCIE1A

запускает таймер с делителем 1024

APPLY_XCODE_TO_TIMER1:

PUSH R16

PUSH R17

остановить таймер (сброс делителя)

LDI R16, 0

OUT TCCR1B, R16

CTC: WGM12 = 1

LDI R16, (1<<WGM12)

OUT TCCR1B, R16

выбрать OCR1A по x_freq:

константы подобраны заранее

LDS R16, x_freq

CPI R16, 0

BREQ _ocr_025

CPI R16, 1

BREQ _ocr_05

_ocr_1:

LDI R16, LOW(7811)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(7811)

OUT OCR1AH, R16

RJMP _timer_start

_ocr_05:

LDI R16, LOW(15624)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(15624)

OUT OCR1AH, R16

RJMP _timer_start

_ocr_025:

LDI R16, LOW(31249)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(31249)

OUT OCR1AH, R16

_timer_start:

обнулить счётчик

CLR R16

OUT TCNT1H, R16

OUT TCNT1L, R16

разрешить прерывание compare A

LDI R16, (1<<OCIE1A)

OUT TIMSK, R16

включить делитель 1024: CS12=1, CS10=1

IN  R16, TCCR1B

ORI R16, (1<<CS12)|(1<<CS10)

OUT TCCR1B, R16

POP R17

POP R16

RET

EEPROM_READ: чтение байта из EEPROM

Вход: R24 = адрес

Выход: R24 = считанный байт

EEPROM_READ:

PUSH R16

_wait_er:

SBIC EECR, EEWE              ; ждать окончания записи

RJMP _wait_er

OUT  EEAR, R24               ; адрес EEPROM

SBI  EECR, EERE              ; строб чтения

IN   R24, EEDR               ; читаем данные

POP R16

RET

EEPROM_WRITE: запись байта в EEPROM

Вход: R24 = адрес, R25 = данные

EEPROM_WRITE:

PUSH R16

_wait_ew:

SBIC EECR, EEWE              ; ждать окончания предыдущей записи

RJMP _wait_ew

OUT  EEAR, R24

OUT  EEDR, R25

SBI  EECR, EEMWE             ; master write enable

SBI  EECR, EEWE              ; start write

POP R16

RET

контрольные вопросы

- Какими способами можно подключить внешние устройства (светодиод, кнопку) к микроконтроллеру?

Ответ: существует два способа подключения светодиода:

Активный высокий уровень (зажигание логической «1»). Анод светодиода подключить к выводу MK. Катод подключить через резистор на GND. Для включения DDRx = 1 (выход), PORTx = 1. При подаче логической «1» светодиод загорается.

Активный низкий уровень (зажигание логического «0»). Анод подключить через резистор к Vсс. Каток подключить к выводу MK. Для включения DDRx = 1 (выход), PORTx = 0. Светодиод загорается при логическом нуле.

Подключение кнопки (два способа):

С подтягивающим резистором (pull-up). Один контакт кнопки подключается к GND. Второй подключается к входу порта. Включенный внутренний подтягивающий резистор. Логика работы: кнопка отпущена – логическая «1», кнопка нажата – логический «0».

С подтяжкой к земле (pull-down). Один контакт подключить к Vcc. Второй подключить на вход. Используется внешний резистор к GND.

- Как реализуется подсистема прерываний в микроконтроллере AVR?

Подсистема прерываний включает: Источник прерывания, флаг прерывания, бит разрешения конкретного прерывания, глобальный бит разрешения прерываний, таблица вектором прерываний.

Алгоритм работы: происходит событие, устанавливается флаг. Если разрешено конкретное прерывание – устанавливается глобальный бит I. МК сохраняет адрес возврата в стек, сбрасывает бит I и переходит к обработчику (ISR). После команды RETI восстанавливается выполнение программы и снова разрешаются прерывания.

- Как программно разрешить или запретить выполнение конкретного прерывания?

Для того чтобы разрешить конкретное прерывание необходимо установить соответствующий бит разрешения. Пример для INT0:

LDI R16, (1<<INT0)

OUT GICR, R16

Для того чтобы запретить конкретное прерывание необходимо сбросить соответствующий бит:

CBI GICR, INT0

Глобальные разрешения и запреты:

Разрешить все прерывания – SEI. Запретить все прерывания – CLI.

- Какие источники прерываний есть в микроконтроллерах AVR?

Внешние прерывания:

INT0;

INT1;

INT2.

Таймеры:

TIMER0_OVF;

TIMER0_COMP;

TIMER1_OVF;

TIMER1_COMPA;

TIMER1_COMPB;

TIMER1_CAPT;

TIMER2_OVF;

TIMER2_COMP.

Интерфейсы связи:

SPI_STC;

UART_RXC;

UART_TXC;

UART_UDRE;

TWI (I2C);

АЦП:

ADC.

Аналоговый компаратор:

ANA_COMP.

EEPROM:

EE_RDY.

Запись Flash:

SPM_RDY.

Reset:

RESET (особое прерывание).

- Как настраиваются внешние прерывания?

Настройка внешних прерываний в микроконтроллере AVR (например, ATmega32) выполняется с помощью нескольких специальных регистров. Для прерываний INT0 и INT1 используются регистры MCUCR, GICR, GIFR, а также бит глобального разрешения прерываний в регистре SREG.

В первую очередь необходимо выбрать условие срабатывания прерывания. Это выполняется в регистре MCUCR с помощью битов ISC01 и ISC00 (для INT0) и ISC11 и ISC10 (для INT1). Прерывание может вызываться низким уровнем сигнала, любым изменением логического уровня, спадом (переходом 1 - 0) или фронтом (переходом 0 - 1).

После выбора условия необходимо разрешить конкретное прерывание. Для этого в регистре GICR устанавливается соответствующий бит INT0 или INT1 в логическую единицу.

Далее необходимо разрешить выполнение всех прерываний глобально. Это осуществляется установкой бита I (Global Interrupt Enable) в регистре состояния SREG с помощью команды SEI. Без установки этого бита обработка прерываний выполняться не будет.

Флаг возникновения прерывания хранится в регистре GIFR (бит INTF0 или INTF1). При входе в обработчик прерывания соответствующий флаг автоматически сбрасывается.

Таким образом, настройка внешнего прерывания включает выбор условия срабатывания, разрешение конкретного источника прерывания и глобальное разрешение системы прерываний.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и реализована программа управления светодиодной индикацией на микроконтроллере AVR (ATmega32) с использованием языка ассемблера. Работа выполнена в соответствии с вариантом 3а, б, что предполагает реализацию формирования отрицательного значения числа в различных кодах представления.

В программе были настроены порты ввода-вывода микроконтроллера, организована обработка внешних прерываний INT0 и INT1, реализована работа с энергонезависимой памятью EEPROM, а также обеспечено функционирование устройства в двух режимах с переключением состояний по заданной частоте.

В первом режиме осуществлялось переключение выходных портов между значениями 0xFF и 0x00. Во втором режиме происходило поочерёдное отображение числа y и его отрицательного значения −y*, вычисленного в соответствии с вариантом задания. Для варианта 3а отрицательное значение формировалось в прямом коде (изменением знакового бита), а для варианта 3б – в обратном коде путём побитовой инверсии числа.

Была реализована циклическая смена режима работы по нажатию кнопки INT0 и изменение частоты переключения состояний (0.25 Гц, 0.5 Гц, 1 Гц) по нажатию INT1. Текущие значения режима и частоты сохранялись в памяти EEPROM и восстанавливались при перезапуске микроконтроллера. Дополнительно реализован режим ввода числа y через порт PORTC при нажатой кнопке PD7, при котором основной процесс индикации временно приостанавливался.

Приложение а

.def TMP = R20

.equ F_CPU = 8000000

.equ PRESC = 1024

.equ EE_MODE = 0

.equ EE_X = 1

.equ EE_Y = 2

.dseg

mode: .byte 1   ; PD4 (0/1)

phase: .byte 1  ; PD5 (0/1)

x_freq: .byte 1  ; PD3 (0/1/2)

y_val: .byte 1   ; y

.cseg

.org $000

RJMP reset

.org INT0addr

RJMP ISR_INT0

.org INT1addr

RJMP ISR_INT1

.org OC1Aaddr

RJMP ISR_T1_COMPA

reset:

CLI

CLR R1

LDI TMP, 0x01;

MOV R0, TMP

CLR TMP;

LDI TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса

OUT SPH, TMP

LDI TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса

OUT SPL, TMP

SER TMP

OUT DDRA, TMP   ; Вывод

OUT DDRB, TMP   ; Вывод

LDI TMP, 0x00

OUT DDRC, TMP   ; Ввод

LDI TMP, (1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5)    ;0b00110011

OUT DDRD, TMP

LDI TMP (1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD7)

OUT DDRD, TMP

; Грузим из EEPROM

; Режим работы

LDI R24 EE_MODE

RCALL EEPROM_READ

STS mode, R24

; Частота X

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_READ

STS x_freq, R24

; Y

LDI R24, EE_Y

RCALL EEPROM_READ

STS y_val, R24

; Начальные значения (Выставляем режим)

LDS R16, mode

CPI R16, 0xFF

BRNE _chk_x

CLR R16

STS mode, R16

; Выставляем X

_chk_x:

LDS R16, x_freq

CPI R16, 0xFF

BRNE _chk_y

CLR R16

STS x_freq, R16

; Выставляем Y

_chk_y:

LDS R16, y_val

CPI R16, 0xFF

BRNE _set_phase

LDI R16, 0x55

STS y_val, R16

; Выставляем состояние

_set_phase:

CLR R16

STS phase, R16

RCALL UPDATE_PORTD

RCALL APPLY_XCODE_TO_TIMER1

LDI R16, (1<<ISC01)|(1<<ISC11)

OUT MCUCR, R16

LDI R16, (1<<INT0)|(1<<INT1)

OUT GICR, R16

SEI

MAIN:

; Проверяем, нажата ли PD7, если нажата, ждем отжатия

IN R16, PIND

SBRC R16, PD7

RJMP MAIN

IN R17, PINC

STS y_val, R17

RJMP MAIN

ISR_T1_COMPA:

PUSH R16

PUSH R17

PUSH R18

IN R16 PIND

SBRS R16, PD7

RJMP _only_indicators

; Переключение состояний

LDS R16, phase

EOR R16, 1

STS phase, R16

LDS R18, mode

TST R18

BRNE _model

; Режим 0x00, 0xFF

LDS R16, phase

LDS R17, y_val

TST R16

BREQ _out00

LDI R17, 0xFF

RJMP _do_out

_out00:

LDI R17, 0x00

RJMP _do_out

; Режим y, -y

_mode1:

LDS R16, phase

LDS R17, y_val

TST R16

BREQ _do_out        ;y

ORI R17, 0x80       ;-y

_do_out:

OUT PORTA R17

OUT PORTB R17

_only_inds:

RCALL UPDATE_PORTD

POP R18

POP R17

POP R16

RETI

; Прерывания при смене режима

ISR_INT0:

PUSH R16

PUSH R24

PUSH R25

LDS R16, mode

EOR R16, 1

STS mode, R16

; Сброс состояния при смене режима

CLR R16

STS phase, R16

RCALL UPDATE_PORTD

; переключаем режим в память

LDS R25, mode

LDI R24, EE_MODE

RCALL EEPROM_WRITE

LDS R25, x_freq

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_WRITE

LDS R25, y_val

LDI R24, EE_Y

RCALL EEPROM_WRITE

POP R25

POP R24

POP R16

RETI

; Вторые прерывания на x

ISR_INT1:

PUSH R16

PUSH R24

PUSH R25

LDS R16, x_freq

INC R16

CPI R16, 3

BRLO _x_ok

CLR R16

_x_ok:

STS x_freq, R16

RCALL APPLY_XCODE_TO_TIMER1

RCALL UPDATE_PORTD

LDS R25

LDI R24, EE_X

RCALL EEPROM_WRITE

POP R25

POP R24

POP R16

RETI

UPDATE_PORTD:

PUSH R16

PUSH R17

IN R16 PORTD

LDI R17, ~((1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD4)|(1<<PD5))

AND R16, R17

; Выставляем режим

LDS R17, mode

TST R17

BREQ _no_modebit

ORI R16, (1<<PD4)

_no_modebit:

; Выставляем состояние

LDS R17, phase

TST R17

BREQ _no_phasebit

ORI R16, (1<<PD5)

_no_phasebit:

; Меняем Частоту

LDS R17, x_freq

ANDI R17, 0x03

OR R16, R17

OUT PORTD, R16

POP R17

POP R16

RET

; Выставляем частоту

PUSH R16

PUSH R17

LDI R16, 0

OUT TCCR1B, R16

LDI R16, (1<<WGM12)

OUT TCCR1B, R16

LDS R16, x_freq

CPI R16, 0

BREQ _ocr_025

CPI R16, 1

BREQ _ocr_05

_ocr_1:

LDI R16 LOW(7811)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(7811)

OUT OCR1AH, R16

RJMP _timer_start

_ocr_05:

LDI R16 LOW(15624)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(15624)

OUT OCR1AH, R16

RJMP _timer_start

_ocr_025:

LDI R16 LOW(31249)

OUT OCR1AL, R16

LDI R16, HIGH(31249)

OUT OCR1AH, R16

timer_start:

CLR R16

OUT TCNT1H, R16

OUT TCNT1L, R16

LDI R16, (1<<OCIE1A)

OUT TIMSK, R16

IN R16, TCCR1B

ORI R16, (1<<CS12)|(1<<CS10)

OUT TCCR1B, R16

POP R17

POP R16

ret

EEPROM_READ:

PUSH R16

_wait_er:

sbic ECCR, EEWE

RJMP _wait_er

OUT EEAR, R24

SBI EECR, EERE

IN R24, EEDR

POP R16

RET

EEPROM_WRITE:

PUSH R16

_wait_ew:

SBIC ECR, EEWE

RJMP _wait_ew

OUT EEAR, R24

OUT EEDR, R25

SBI EECR, EEMWE

SBI EECR, EEWE

POP R16

RET